附件：

| 万州区创新社区治理服务中心综合服务功能提升项目报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 技术参数 | 色泽 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| ## 1 | ## 定制沙发 | 定制 | 1、面料：选用优质环保皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，且厚度≥1.5mm,摩擦色牢度干擦500次≥4级，碱性汗液80次≥4级，湿擦250次≥4级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥10.0N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥90N，气味≤2级，游离甲醛≤1mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤2mg/kg，禁用偶氮染料≤1mg/kg，可萃取重金属铅（Pb）≤5mg/kg、镉（Cd）≤3mg/kg，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率≥99%，防霉性能（黑曲霉、绿色木霉、黄曲霉）防霉等级不低于1级。 提供2021年1月1日至本项目招标公告发布之日前，由第三方质量检验检测机构出具的带有“CMA或CNAS”标识的抽样检验检测报告复印件，加盖投标人公章。注：受检单位需为投标人或所投产品生产厂家。 2、海绵：采用优质阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型氨酯泡沫塑料》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，且密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形≤3%，湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥150KPa，拉伸强度160KPa，回弹率≥52%，65%/25%压陷比≥2.0，25%压陷硬度190N，伸长率≥100%，撕裂强度≥5.0N/cm，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%，甲醛释放量≤0.02mg/m2h，TVOC≤0.3mg/m2h，燃烧性能达B1级（氧指数OI≥35%、损毁长度≤130mm、续燃时间≤3s、阴燃时间≤12s）。提供2021年1月1日至本项目招标公告发布之日前，由第三方质量检验检测机构出具的带有“CMA或CNAS”标识的抽样检验检测报告复印件，加盖投标人公章。注：受检单位需为投标人或所投产品生产厂家。 3、背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》标准，磨耗值≤80mg/100r，甲醛释放量≤0.02mg/m3，72h总挥发性有机化合物（TVOC）≤40μg/m3。提供2021年1月1日至本项目招标公告发布之日前，由第三方质量检验检测机构出具的带有“CMA或CNAS”标识的抽样检验检测报告复印件，加盖投标人公章。注：受检单位需为投标人或所投产品生产厂家。 4、蛇形弹簧：采用优质蛇形弹簧，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，且外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹及划痕，乙酸盐雾试验（AASS）240h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为10级。提供2021年1月1日至本项目招标公告发布之日前，由第三方质量检验检测机构出具的带有“CMA或CNAS”标识的抽样检验检测报告复印件，加盖投标人公章。注：受检单位需为投标人或所投产品生产厂家。 ## 5、 绷带：采用优质绷带，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T31713-2015《抗菌纺织品安全性卫生要求》标准，耐水（变色、沾色）≥4级，耐干摩擦≥4级，甲醛含量≤1mg/kg，未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、黄曲霉、宛式拟青霉、桔青霉）防霉等级为0级，抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤0.8mm。提供2021年1月1日至本项目招标公告发布之日前，由第三方质量检验检测机构出具的带有“CMA或CNAS”标识的抽样检验检测报告复印件，加盖投标人公章。注：受检单位需为投标人或所投产品生产厂家。 ## 6、脚架：采用优质喷涂金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺，符合人体工程学。 | ## 浅黄色 | 1 | 套 |  |  |
| ## 2 | ## 定制书柜 | 定制 | 1、基材：采用优质E0级或ENF级刨花板，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及其制品燃烧性能分级》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，且长度和宽度偏差±1mm，板内密度偏差±1%，含水率≤5%，静曲强度（MOR）≥25MPa，内胶合强度≥0.8MPa，弹性模量（MOE）≥3500MPa，表面胶合强度≥1.70MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%，板边握螺钉力≥1200N，板面握螺钉力≥1500N，甲醛释放量≤0.02mg/m3，挥发性有机化合物（72h）苯≤1㎍/m3、甲苯≤1㎍/m3、二甲苯≤1㎍/m3、总挥发性有机化合物TVOC≤5㎍/m3，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率≥99%，防霉菌性能（黑曲霉、宛氏拟青霉）防霉菌等级不低于0级。燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤120W/s，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ，60s内焰尖高度Fs≤130mm。提供2021年1月1日至本项目招标公告发布之日前，由第三方质量检验检测机构出具的带有“CMA或CNAS”标识的抽样检验检测报告复印件，加盖投标人公章。注：受检单位需为投标人或所投产品生产厂家。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准，表面耐干热、耐水蒸气达到4级以上，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L。提供2021年1月1日至本项目招标公告发布之日前，由第三方质量检验检测机构出具的带有“CMA或CNAS”标识的抽样检验检测报告复印件，加盖投标人公章。注：受检单位需为投标人或所投产品生产厂家。 3、封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，且厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L，铅Pb≤2mg/kg； 镉Cd≤1mg/kg； 铬Cr≤1mg/kg；汞Hg≤1mg/kg；砷As≤1mg/kg；钡Ba≤1mg/kg；硒Se≤1mg/kg；邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）≤0.001%；多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。 4、热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准，且总挥发性有机物含量≤20g/L，苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，游离甲苯二异氰酸酯≤4g/L。提供2021年1月1日至本项目招标公告发布之日前，由第三方质量检验检测机构出具的带有“CMA或CNAS”标识的抽样检验检测报告复印件，加盖投标人公章。注：受检单位需为投标人或所投产品生产厂家。 5、三合一连接件：选用优质三合一连接件，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准，中性盐雾试验（NSS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾试验（AASS）240h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）18h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级，三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。提供2021年1月1日至本项目招标公告发布之日前，由第三方质量检验检测机构出具的带有“CMA或CNAS”标识的抽样检验检测报告复印件，加盖投标人公章。注：受检单位需为投标人或所投产品生产厂家。 6、铰链：选用优质铰链，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，且过载：垂直静载荷30kg，水平静载荷70N，检测结果满足要求，单项评价为合格，功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力不大于20N，垂直静载荷20kg，水平静载荷40N，耐久性10万次，检测结果满足要求，单项评价为合格，下沉量≤1.3mm，耐腐蚀：18h，1.5mm以下锈点不超过20点/dm2,其中1.0mm以锈点不超过5点/dm2（距离边缘棱角2mm以内的不计），乙酸盐雾试验（AASS）240H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为10级。提供2021年1月1日至本项目招标公告发布之日前，由第三方质量检验检测机构出具的带有“CMA或CNAS”标识的抽样检验检测报告复印件，加盖投标人公章。注：受检单位需为投标人或所投产品生产厂家。 | ## 北欧樱桃木色 | 1 | 套 |  |  |
| ## 3 | ## 洽谈桌 | Ø700*H750 | 1、基材：采用优质E0级或ENF级刨花板，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及其制品燃烧性能分级》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，且长度和宽度偏差±1mm，板内密度偏差±1%，含水率≤5%，静曲强度（MOR）≥25MPa，内胶合强度≥0.8MPa，弹性模量（MOE）≥3500MPa，表面胶合强度≥1.70MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%，板边握螺钉力≥1200N，板面握螺钉力≥1500N，甲醛释放量≤0.02mg/m3，挥发性有机化合物（72h）苯≤1㎍/m3、甲苯≤1㎍/m3、二甲苯≤1㎍/m3、总挥发性有机化合物TVOC≤5㎍/m3，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率≥99%，防霉菌性能（黑曲霉、宛氏拟青霉）防霉菌等级不低于0级。燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤120W/s，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ，60s内焰尖高度Fs≤130mm。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准，表面耐干热、耐水蒸气达到4级以上，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L。 3、封边：选用优质PVC封边条，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，且厚度≥2mm，有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L，铅Pb≤2mg/kg； 镉Cd≤1mg/kg； 铬Cr≤1mg/kg；汞Hg≤1mg/kg；砷As≤1mg/kg；钡Ba≤1mg/kg；硒Se≤1mg/kg；邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）≤0.001%；多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测结果为合格。 ## 4、热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准，且总挥发性有机物含量≤20g/L，苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，游离甲苯二异氰酸酯≤4g/L。 | ## 北欧樱桃木色 | 2 | 张 |  |  |
| ## 4 | ## 洽谈椅 | 常规 | 1、基材：优质橡木，经过高温蒸煮，恒温烘干，高温层压，具有不变形、不虫蛀、不开裂。 2、油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，且VOC含量≤40g/L，可溶性重金属含量：镉(Cd)含量≤1mg/kg、铬(Cr) 含量≤1mg/kg、汞(Hg) 含量≤1mg/kg，总铅（Pb）含量≤1mg/kg，苯含量≤0.1，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤3，多环芳烃总和含量≤3mg/kg，卤代烃总和含量≤0.1%，漆膜硬度3H，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌率≥99%，耐霉菌性能(黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉) 耐霉菌性等级不低于0级。 3、水性胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准，且游离甲醛≤0.01g/kg，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物含量≤3g/L。 4、五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | ## 实木色 | 8 | 把 |  |  |
| ## 5 | ## 泡沫地垫 | 600*600*25 | ## 采用PE-EVA材料，表面采用物理纹理设计，纹理清晰，增加摩擦系数，舒适防滑，耐磨防刮。25MM加厚工艺，弹性加在，柔韧不易变形。 | ## 粉色、浅蓝色、紫色 | 90 | 块 |  |  |
|  | ## 合计总金额： 元（大写：） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 报价单位（签字盖章）： 联系人： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 报价日期： |  |  |  |  |  |  |  |